- 电动汽车实时充电导航策略

为构建考虑动态交通网信息、融合配电网运行状况、符合用户选择意愿的实时充电导航策略，本章节首先利用交通流量预测模型获得未来交通信息，再基于路网和充电站阻抗动态建模机制，实现路网节点与充电站节点的匹配以及最优路径规划，并利用滚动计算实现导航策略的实时更新。

- 交通流量预测模型

基于交通流量预测模型STAEformer获得未来交通流量。该模型由嵌入层、时间Transformer层、空间Transformer层和回归层组成，将一种新的时空自适应嵌入方法应用于标准Transformer模型中，使其嵌入层有效地捕获交通时间序列中固有的时空关系和时间顺序信息，从而实现交通流量的精准预测。

  - 嵌入层

首先利用一个全连接层获得原始数据的特征嵌入，为特征嵌入维度：

其次，将可学习周内日嵌入字典表示为，并将可学习日内时间戳嵌入字典表示为，表示每周天数，表示每天的时间戳数。记、分别为时间窗口内交通时间序列对应的周内日数据和日内时间戳数据，并将二者作为索引，从上述嵌入字典中提取出相对应的周内日嵌入和日内时间戳嵌入。对这两类嵌入进行拼接和广播，得到该交通时间序列对应的周期性嵌入。

该模型并未采用预定义或动态连接矩阵建模空间关系，而是设计了一种时空自适应嵌入，用以捕捉复杂的时空关联。在不同的交通时间序列之间是共享的。

通过上述各类嵌入的拼接，得到隐藏维度的隐藏时空表征，如下式所示：

  - Transformer层和回归层

分别沿时间轴和空间轴引入普通Transformer以捕捉交通数据中的时空关联。给定包含T个时间帧、N个空间节点的隐藏的时空表示，通过时间层生成查询、键、值矩阵：

其中、、为可学习参数。在此基础上计算自注意力机制分数：

其中用于刻画不同空间节点上的时间关联特征。最终时间层的输出表示为：

空间层的计算逻辑与之一致，其输出为

最后，利用Transformer层的输出进行交通流量预测，回归层计算方式如下：

其中：为模型预测结果，为预测时间步长，为输出特征维度。

- 动态路网阻抗精细化建模

将电动汽车从产生充电需求到在充电站p开始充电的整个过程划分为两个阶段：交通阶段和排队阶段，分别针对两个阶段建立路网动态阻抗模型。由于路网中有充电需求且接受充电站导航策略的车辆为少数，故假设该类车辆不影响交通流量分布。

  - 动态交通时间阻抗建模

基于式所提出的车辆行驶速度模型，结合交通流量预测模型，时间间隔，t为时刻索引，而为实际时间，满足，则第t个时间间隔内电动汽车在路径的行驶路程。因此可得电动汽车行驶经过路径的动态交通时间阻抗：

其中：为模型参数，满足

因此，电动汽车i从节点a沿路径到达节点b所需总时间为：

由此可得，电动汽车行驶经过路径的平均速度和能耗分别为：

  - 动态排队时间阻抗建模

电动汽车到达充电站后的排队时间受当前排队车辆充电时间影响，建立动态排队时间阻抗

其中：表示充电站p的第s台充电桩；为充电站p充电桩的集合；为当前位于充电桩s充电的车辆的剩余充电时长；为目前在充电桩s排队的车辆集合；为即将在目标车辆之前到达充电桩s排队的车辆集合。

- 动态充电站成本阻抗建模

  - 充电站动态电价机制

本文提出一种反映配电网运行状态的充电站动态电价机制，采用分时电价+区域动态电价的定价方式，通过价格信号推动电动汽车负荷与电网运行协调互动。在系统层面，以分时电价为基础，反映电力批发市场购电的边际成本；在节点层面，则基于配电网局部运行状态驱动动态电价部分，以量化各充电站接入节点的运行状态对系统安全运行的边际影响，其中节点运行状态由节点电压偏移表征。具体表达为：

其中：表示t时刻充电站p的电价策略；为t时刻系统的分时电价；表示t时刻p节点电压偏移量化价格；为p节点额定电压；为t时刻p节点电压幅值的平方；为节点运行状态量化价格权重系数。

该机制旨在以价格为引导，实现充电单价的时空差异化，从而激励电动汽车用户调整充电时间和充电站选择，在时间维度上实现削峰填谷，在空间维度上均匀负荷并改善配电网运行，实现充电需求与配电网承载能力的时空匹配。

  - 充电时间阻抗建模

EVi的理想充电时长为从其到达充电站时的剩余电量为充至目标电量所需的最短时间。充电过程中功率可能随其荷电状态改变，因此采用积分形式表征理想充电时长：

在实际运用中，车辆的实际充电时长受其从目的地b到达充电站p后的停留时间约束。由用户出行计划中在目的地的停留时间决定，若停留时间充裕，则车辆能够满足充电需求；反之，若停留时间不足以完成充电目标，则只能以停留时间为上限进行充电。因此实际充电时间成本阻抗表征为：

  - 充电费用阻抗建模

基于前文所提出的充电站动态定价机制，电动汽车i在充电站p进行充电的费用成本阻抗为：

- 实时充电导航策略

  - 全过程动态阻抗

假设所有用户都选择总成本最小的充电站进行充电，包含充电前成本和充电中成本，则用户从路网节点b到充电站节点p完成充电的全过程动态阻抗为：

其中：为总时间阻抗；为单位时间成本；为权重系数；表示充电前成本阻抗，包括交通时间阻抗和排队时间阻抗；表示充电时成本阻抗，包括充电时间阻抗和充电费用阻抗。

由于只受交通状况的影响，而、、均受充电站内情况的影响，因此式可更新为

其中：表示交通部分阻抗；表示充电站部分阻抗。

  - 充电站匹配机制

基于式所提全过程动态阻抗模型，可以通过以下两个步骤求得时刻每个路网节点所匹配的最优充电站选择以及相应最优路径规划：

- 匹配机制

采用改进的动态Dijkstra算法，求解每个路网节点与充电站节点之间的最小交通部分阻抗以及对应的最短路径。定义所有的P个充电站集合为，路网节点a的状态信息为，其中表示从节点a到节点b的最优路径中b的前一节编号。具体求解流程见

通过改进的动态Dijkstra遍历路网节点，可以得到每个路网节点与充电站节点所对应的最小交通部分阻抗矩阵以及其最优路径，表示为：

- 匹配机制

由式得到最优路径后，结合交通流量数据，即可计算得到每条最优路径对应的、和。基于式，可得到最小全过程动态阻抗矩阵

进一步可以得到与每个路网节点相匹配的全过程动态阻抗最小的充电站节点编号，即：

基于交通流量预测模型输出结果间隔为5min，本文所提实时充电导航策略采用同时间尺度的现滚动计算与更新框架，旨在确保导航在应对交通拥堵与电网节点电压波动的自适应性与鲁棒性，从而实现对导航路径的实时修正。